Електрична проводимост на течности

Разполагате с: генератор на променливо напрежение, 2 мултицета, съединителни проводници, кламери с неизвестен радиус r, вана, линийка, 3 бутилки, всяка с по 1.5 литра чешмяна вода, везна, сол (NaCl), тиксо, ножица, алуминиево фолио (внимавайте да не се порежете на ръбовете му!), фуния, милиметрова хартия.

Всички измерени данни записвайте в предоставените ви листа с таблици. Крайните резултати с техните мерни единици записвайте в таблицата за отговори. Капацитетите и индуктивностите в използваните по-долу вериги са пренебрежими.

Задача 1

a) Разстоянието между два еднакви безкрайни успоредни цилиндрични проводника, всеки с радиус r, е L. Ако те пробождат перпендикулярно безкраен слой от слабопроводяща среда със специфичнa електричнa проводимост σ и дебелина h, електричното съпротивление R между тях се дава с формулата (валидна за L≫r)

R=CσhlnLr 		(1) 			където C е неизвестна константа.

Излейте трите бутилки чешмяна вода във ваната. Сглобете нужната електрическа верига за измерване на съпротивлението на водния слой между два вертикални кламера, потопени в нея. Мултицетите включете по начин, който е подходящ за измерване на малки съпротивления. Използвайте променливо напрежение с ефективна стойност U= 4 V и честота ν= 2 kHz. Измерете съпротивлението R между кламерите при разстояние между тях  L∈[1 cm, 5 cm] със стъпка 0.5 cm. Разположете кламерите във ваната така, че да са максимално далеч от стените на ваната. Табулирайте получените резултати. [4 т.]

б) Определете специфичната електрична проводимост σ на водата от бутилките. За целта облепете 2 срещуположни стени (по-малките) на ваната с фолио. Изчислете съпротивлението R на чешмяната вода между двата листа фолио и специфичната й електрична проводимост σ. Запишете в таблицата за отговори и стойностите на допълнително измерените от вас геометрични величини. [2 т.]

в) Използвайки стойността на получената специфичнa електричнa проводимост σ за чешмяната вода от зад 1б и ур-ие (1), начертайте данните от зад 1а на подходяща графика и от нея изчислете радиуса r на кламерите и стойността неизвестната константа C. [3 т.]

Задача 2

а) Добавяйте последователно такова количество сол във водата, така че да получите 4 солени разтвори с масова концентрация c= 0.50%, 1.00%, 1.50% и 2.00%. Използвайки двата листа фолио от зад 1б, направете нужните измервания и изчислете електричната проводимост σ на тези разтвори. Предположете, че е валидна формулата

σ=α.c   	(2)

Начертайте зависимостта на специфичната електрична проводимост σ от масовата концентрация c на солените разтвори на графика. Изчислете от графиката параметъра α. [4 т.]

б) Всъщност формула (2) не описва много добре експерименталната зависимост. Ако предположите, че по-добро описание е зависимостта     σ=β.cn 	(3)

използвайки подходящи променливи, начертайте друга графика, и от нея изчислете числото n. [2 т.]

Таблица за отговори:

| Зад 1б Стойност на съпротивлението R на водата между двата листа фолио | R= |
| --- | --- |
| Зад 1б Стойност на специфичната електрична проводимост σ на водата | σ= |
| Зад 1б Стойности на допълнително измерените величини |  |
| Зад 1в Радиус на кламера r | r= |
| Зад 1в Стойност на константата C във формула (1) | C= |
| Зад 2а Стойност на коефициента α във формула (2) | α= |
| Зад 2б Стойност на числото n във формула (3) | n= |

При съмнения за изгорял предпазител в мултицетите и/или проблеми от техническо естество звънете на 0886 154904 (М. Абрашев)