Променливотокови вериги

Разполагате с: резистор с неизвестно съпротивление R, кондензатор с неизвестен капацитет C, индуктивност с неизвестна големина L (те са запоени в кутия между съседни изводи, съответно 1-2, 2-3 или 3-4), мултицет (с упътване), източник на променливо напрежение (с упътване), свързващи проводници, линийка и милиметрова хартия.

Всички измерени данни записвайте в предоставените ви листа с таблици. Крайните резултати с техните мерни единици записвайте в таблицата за отговори.

Задача 1 Разпознаване на местата на трите елемента

Използвайки само мултицета, разпознайте местата на резистора, кондензатора и индуктивността. Запишете предположението си в таблицата за отговори. [1.0 т.]

Задача 2 Измервания на R-C верига

Нагласете източника („генератора“) на променливо напрежение в режим на генерация на синусово напрежение. Амплитудата му я усилете докрай (от потенциометъра „AMPL“). Използвайте изхода „OUTPUT“. На дисплея се вижда линейната честота ν=1T на изходното напрежение. Не давайте изхода му „накъсо“! За по-лесни и бързи измервания използвайте „пипалата“ на мултицета.

Внимание:

1. Изходното напрежение на генератора не е постоянно по амплитуда, а може да варира в зависимост от включения към изхода му товар.

2. Мултицетът мери точно променливо напрежение само в честотния диапазон (40 Hz – 400 Hz). Вие обаче може да го използвате и за измерване на напрежения с много по-високи честоти, допускайки, че напрежението Uизм, което мери, зависи от истинската стойност Uист така: Uизм=kνUист, където kν е една бавно и плавно намаляваща с честотата функция.

3. Тъй като на изхода „OUTPUT“ към променливото напрежение може да има добавено и постоянно напрежение, включете „DC OFFSET“ и проверявайки с мултицета в режим на постоянно напрежение, минимизирайте това постоянно напрежение.

a) Измерете стойността на съпротивлението R. [0.5 т.]

б) Сглобете верига от последователно свързани съпротивление R и кондензатор C. Измерете зависимостите на напрежението UR върху резистора и на напрежението UZ върху R-C веригата от честотата в интервала [80 Hz – 800 Hz]. Винаги измервайте последователно двете напрежения при една и съща честота! Данните попълнете в таблица. [2.0 т.]

в) От получените данни, използвайки подходящи променливи, постройте графика, която да изглежда права линия. Импедансът Z на тази R-C верига e Z=R2+1ωC2 , където ω е кръговата честота, ω=2πν. [2.0 т.]

г) От получената графика изчислете графично стойността на капацитета C. [1.0 т.]

Задача 3 Измервания на R-L-C верига

a) Сглобете верига от успоредно свързани кондензатор C и индуктивност L и последователно на тях свързано съпротивление R. Импедансът Z на тази R-L-C верига e Z=R2+ωL1-ω2LC2 ,

ω=2πν. Тази верига има резонансни свойства. Изследвайте интервала от честоти [2 kHz – 20 kHz] и определете резонансната честота νрез с точност 100 Hz. [1.5 т.]

б) От получените дотук данни изчислете стойността на индуктивността L. [1.0 т.]

в) Измерете зависимостите на напрежението UR върху резистора и на напрежението UZ върху R-L-C веригата от честотата в подходящ интервал около резонансната честота. Винаги измервайте последователно двете напрежения при една и съща честота! Данните попълнете в таблица. [2.0 т.]

г) От получените данни, използвайки подходящи променливи, постройте графика, която да изглежда права линия. [2.0 т.]

д) От получената графика изчислете наново стойностите на резонансната честота νрез , капацитета C и индуктивността L. [2.0 т.]

Име на състезателя:

Таблица за отговори:

| Зад 1 места на трите елемента (възможности 1-2, 2-3 или 3-4) | R L C | 1.0 т. |
| --- | --- | --- |
| Зад 2а стойност на съпротивлението R | R= | 0.5 т. |
| Зад 2б зависимости URν и UZν | в таблица | 2.0 т. |
| Зад 2в графика | графика | 2.0 т. |
| Зад 2г стойност на капацитета C | C= | 1.0 т. |
| Зад 3a стойност на νрез | νрез= | 1,5 т. |
| Зад 3б стойност на индуктивността L | L= | 1,0 т. |
| Зад 3в зависимости URν и UZν | в таблица | 2.0 т. |
| Зад 3г графика | графика | 2.0 т. |
| Зад 3д стойности на резонансната честота νрез , капацитета C и индуктивността L | νрез= C= L= | 2.0 т. |

При проблеми от техническо естество звънете на 0886 154904 (М. Абрашев)