Експериментална задача:

Кпд на електрическа схема (15 т.)

Разполагате с: източник на постоянно напрежение (токоизправител), 3 мултицета, 1 декада Rx (регулируемо еталонно съпротивление), 2 последователно свързани резистора R1 и R2, 8 свързващи проводника, милиметрова хартия.

Нека дефинираме коефициента на полезно действие (кпд) η на схемата, дадена по-долу, като отношението на отделената мощност в частта на веригата, вдясно от волтметъра (резистора Rx и амперметъра Ix), към мощността, отделена в цялата верига.

Целта на задачата е да се измери зависимостта на η от „товара“ Rx (по-точно от изчисленото Rx=UxIx) и да се намери с точност 5 Ω оптималната стойност Rx opt, за която  η е максимална, както и η за тази стойност.

Трябва да направите следните задачи.

Зад. 1 Измерете стойностите на R1 и R2 с мултицет в режим на омметър и ги запишете над дадената таблица. Включете източника на напрежение в режим на постоянно напрежение. Нагласете напрежението да е E = 2,00 V. Оставете източника включен и повече не променяйте напрежението. [1 т.]

Зад. 2 Сглобете дадената на фигурата електрическа схема. Преди да я свържете към източника на напрежение, извикайте М. А. да я провери. [3 т.]

Зад. 3 Ако предположим, че търсената зависимост ηRx има само един максимум, подберете подходящи стойности на Rx в интервала (0,1R2, 10R2), направете нужните измервания и табулирайте тази зависимост в искания интервал от стойности. Таблицата да съдържа както номиналната стойност на декадата, така и изчислената стойност на Rx.[5 т.]

Зад. 4 Начертайте графиката на ηRx. [2 т.]

Зад. 5 Ако експерименталните данни не са ви достатъчни, направете допълнителни измервания. Ако мащабът на графиката не е подходящ, направете допълнителна графика само на „интересната област“. Запишете намерените стойности за Rx opt и ηRx opt.  [4.0 т.]

При проблеми от техническо естество звънете на 0886 154904 (М. Абрашев)

R1 =		Ω,          R2 =	   Ω,          Е =		V