Зад 5 т. Кпд на електрическа схема

Дадена е следната схема:

Източникът на напрежение, амперметрите и волтметърът са идеални. Резисторите R1 и R2 са фиксирани, докато Rx може да се променя от 0 до ∞. Нека дефинираме коефициента на полезно действие (кпд) η на схемата, като отношението на отделената мощност върху резистора Rx към мощността, отделена в цялата верига.

Получете:

а) израз за η чрез R1, R2 и Rx [2.5 т.]

б) израз (чрез R1 и R2) за стойността на Rx, за която η е максимална [1.5 т.]

в) израз за η, когато тя е максимална (чрез R2 и числото k=R2R1)  [0.5 т.]

г) стойността на η в проценти за k = 1 [0.5 т.]